# Отчёт по лабораторной работе 3

Планирование локальной сети организации

Абдуллахи Бахара

Содержание

# 1	Цель работы

Познакомится с принципами планирования локальной сети организации.

# 2	Выполнение лабораторной работы

## 2.1	Построение схем L1, L2, L3

В графическом редакторе были разработаны три уровня представления проектируемой сети для адресного пространства 10.128.0.0/16: физический (L1), канальный (L2) и сетевой (L3).

### 2.1.1	Схема L1 — физическая топология

На физической схеме отображены:

- маршрутизатор (шлюз) msk-donskaya-babdullakhi-gw-1;

- коммутатор ядра msk-donskaya-babdullakhi-sw-1;

- коммутаторы доступа и распределения:

  - msk-donskaya-babdullakhi-sw-2

  - msk-donskaya-babdullakhi-sw-3

  - msk-donskaya-babdullakhi-sw-4

  - msk-pavlovskaya-babdullakhi-sw-1

- серверная ферма;

- пользовательские сегменты (ДК, К, А, Д).

Физические соединения отражают магистральную иерархию сети:
шлюз → коммутатор ядра → коммутаторы доступа → конечные устройства.

Схема L1 — физическая топология

### 2.1.2	Схема L2 — распределение VLAN

На канальном уровне показано:

- распределение VLAN по access-портам;

- trunk-соединения между коммутаторами;

- список VLAN, разрешённых на магистральных линках.

Выделены следующие VLAN:

- VLAN 2 — управление (management)

- VLAN 3 — серверная ферма

- VLAN 101 — дисплейные классы

- VLAN 102 — кафедры

- VLAN 103 — администрация

- VLAN 104 — другие пользователи

Схема L2 — распределение VLAN

### 2.1.3	Схема L3 — IP-план сети

На сетевом уровне выполнено разбиение адресного пространства 10.128.0.0/16 на подсети /24 по функциональному назначению.

Каждому VLAN соответствует собственная подсеть.

Схема L3 — IP-адресация и сегментация

## 2.2	Таблица VLAN

| № VLAN | Имя VLAN | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | default | Не используется |
| 2 | management | Для управления устройствами |
| 3 | servers | Для серверной фермы |
| 4–100 | — | Зарезервировано |
| 101 | dk | Дисплейные классы (ДК) |
| 102 | departments | Кафедры |
| 103 | adm | Администрация |
| 104 | other | Для других пользователей |

## 2.3	Таблица IP-адресов

### 2.3.1	Общая сеть

| IP-адрес | Примечание | VLAN |
| --- | --- | --- |
| 10.128.0.0/16 | Вся сеть | — |

### 2.3.2	Серверная ферма (VLAN 3)

| IP-адрес | Примечание | VLAN |
| --- | --- | --- |
| 10.128.0.0/24 | Подсеть | 3 |
| 10.128.0.1 | Шлюз | 3 |
| 10.128.0.2 | Web | 3 |
| 10.128.0.3 | File | 3 |
| 10.128.0.4 | Mail | 3 |
| 10.128.0.5 | DNS | 3 |
| 10.128.0.6–254 | Зарезервировано | 3 |

### 2.3.3	Сеть управления (VLAN 2)

| IP-адрес | Примечание | VLAN |
| --- | --- | --- |
| 10.128.1.0/24 | Подсеть управления | 2 |
| 10.128.1.1 | Шлюз | 2 |
| 10.128.1.2 | msk-donskaya-sw-1 | 2 |
| 10.128.1.3 | msk-donskaya-sw-2 | 2 |
| 10.128.1.4 | msk-donskaya-sw-3 | 2 |
| 10.128.1.5 | msk-donskaya-sw-4 | 2 |
| 10.128.1.6 | msk-pavlovskaya-sw-1 | 2 |
| 10.128.1.7–254 | Зарезервировано | 2 |

### 2.3.4	Пользовательские подсети

| Подсеть | Назначение | VLAN |
| --- | --- | --- |
| 10.128.3.0/24 | Дисплейные классы (ДК) | 101 |
| 10.128.4.0/24 | Кафедры (К) | 102 |
| 10.128.5.0/24 | Администрация (А) | 103 |
| 10.128.6.0/24 | Другие пользователи (Д) | 104 |

## 2.4	Таблица портов подключения оборудования

| Устройство | Порт | Примечание | Access VLAN | Trunk VLAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msk-donskaya-gw-1 | f0/0 | к msk-donskaya-sw-1 | — | 2,3,101,102,103,104 |
| msk-donskaya-sw-1 | g0/1 | к msk-donskaya-sw-2 | — | 2,3 |
| msk-donskaya-sw-1 | g0/2 | к msk-donskaya-sw-4 | — | 2,101,102,103,104 |
| msk-donskaya-sw-2 | f0/1 | Web-server | 3 | — |
| msk-donskaya-sw-2 | f0/2 | File-server | 3 | — |
| msk-donskaya-sw-3 | f0/1 | Mail-server | 3 | — |
| msk-donskaya-sw-3 | f0/2 | DNS-server | 3 | — |
| msk-donskaya-sw-4 | f0/1–5 | ДК | 101 | — |
| msk-donskaya-sw-4 | f0/6–10 | Кафедры | 102 | — |
| msk-donskaya-sw-4 | f0/11–15 | Администрация | 103 | — |
| msk-donskaya-sw-4 | f0/16–24 | Другие пользователи | 104 | — |
| msk-pavlovskaya-sw-1 | f0/1–15 | ДК | 101 | — |
| msk-pavlovskaya-sw-1 | f0/20 | Другие пользователи | 104 | — |

## 2.5	Регламент выделения IP-адресов внутри подсети /24

| Диапазон IP | Назначение |
| --- | --- |
| 1 | Шлюз |
| 2–19 | Сетевое оборудование |
| 20–29 | Серверы |
| 30–199 | Компьютеры (DHCP) |
| 200–219 | Компьютеры (Static) |
| 220–229 | Принтеры |
| 230–254 | Резерв |

## 2.6	Задание

Требуется подготовить аналогичный план адресного пространства для сетей:

- 172.16.0.0/12

- 192.168.0.0/16

При этом:

- физическая топология (L1) не изменяется;

- VLAN и распределение портов (L2) не изменяются;

- изменяется только IP-план (L3): подсети и адреса устройств/шлюзов пересчитаны под новые адресные пространства.

### 2.6.1	Схема L3 — адресный план для 172.16.0.0/12

Схема L3 — адресный план 172.16.0.0/12

### 2.6.2	Схема L3 — адресный план для 192.168.0.0/16

Схема L3 — адресный план 192.168.0.0/16

## 2.7	Таблица IP-адресов для 172.16.0.0/12

### 2.7.1	Общая сеть

| IP-адрес | Примечание | VLAN |
| --- | --- | --- |
| 172.16.0.0/12 | Вся сеть | — |

### 2.7.2	Серверная ферма (VLAN 3)

| IP-адрес | Примечание | VLAN |
| --- | --- | --- |
| 172.16.0.0/24 | Подсеть серверов | 3 |
| 172.16.0.1 | Шлюз | 3 |
| 172.16.0.2 | Web | 3 |
| 172.16.0.3 | File | 3 |
| 172.16.0.4 | Mail | 3 |
| 172.16.0.5 | DNS | 3 |
| 172.16.0.6–172.16.0.254 | Зарезервировано | 3 |

### 2.7.3	Сеть управления (VLAN 2)

| IP-адрес | Примечание | VLAN |
| --- | --- | --- |
| 172.16.1.0/24 | Подсеть управления | 2 |
| 172.16.1.1 | Шлюз | 2 |
| 172.16.1.2 | msk-donskaya-sw-1 | 2 |
| 172.16.1.3 | msk-donskaya-sw-2 | 2 |
| 172.16.1.4 | msk-donskaya-sw-3 | 2 |
| 172.16.1.5 | msk-donskaya-sw-4 | 2 |
| 172.16.1.6 | msk-pavlovskaya-sw-1 | 2 |
| 172.16.1.7–172.16.1.254 | Зарезервировано | 2 |

### 2.7.4	Сеть Point-to-Point (служебная)

| IP-адрес | Примечание | VLAN |
| --- | --- | --- |
| 172.16.2.0/24 | Сеть Point-to-Point | — |
| 172.16.2.1 | Шлюз | — |
| 172.16.2.2–172.16.2.254 | Зарезервировано | — |

### 2.7.5	Пользовательские подсети

| Подсеть | Назначение | VLAN |
| --- | --- | --- |
| 172.16.3.0/24 | Дисплейные классы (ДК) | 101 |
| 172.16.4.0/24 | Кафедры (К) | 102 |
| 172.16.5.0/24 | Администрация (А) | 103 |
| 172.16.6.0/24 | Другие пользователи (Д) | 104 |

Шлюзы для пользовательских подсетей (по принятому правилу “.1”): - 172.16.3.1 — VLAN 101
- 172.16.4.1 — VLAN 102
- 172.16.5.1 — VLAN 103
- 172.16.6.1 — VLAN 104

## 2.8	Таблица IP-адресов для 192.168.0.0/16

### 2.8.1	Общая сеть

| IP-адрес | Примечание | VLAN |
| --- | --- | --- |
| 192.168.0.0/16 | Вся сеть | — |

### 2.8.2	Серверная ферма (VLAN 3)

| IP-адрес | Примечание | VLAN |
| --- | --- | --- |
| 192.168.0.0/24 | Подсеть серверов | 3 |
| 192.168.0.1 | Шлюз | 3 |
| 192.168.0.2 | Web | 3 |
| 192.168.0.3 | File | 3 |
| 192.168.0.4 | Mail | 3 |
| 192.168.0.5 | DNS | 3 |
| 192.168.0.6–192.168.0.254 | Зарезервировано | 3 |

### 2.8.3	Сеть управления (VLAN 2)

| IP-адрес | Примечание | VLAN |
| --- | --- | --- |
| 192.168.1.0/24 | Подсеть управления | 2 |
| 192.168.1.1 | Шлюз | 2 |
| 192.168.1.2 | msk-donskaya-sw-1 | 2 |
| 192.168.1.3 | msk-donskaya-sw-2 | 2 |
| 192.168.1.4 | msk-donskaya-sw-3 | 2 |
| 192.168.1.5 | msk-donskaya-sw-4 | 2 |
| 192.168.1.6 | msk-pavlovskaya-sw-1 | 2 |
| 192.168.1.7–192.168.1.254 | Зарезервировано | 2 |

### 2.8.4	Сеть Point-to-Point (служебная)

| IP-адрес | Примечание | VLAN |
| --- | --- | --- |
| 192.168.2.0/24 | Сеть Point-to-Point | — |
| 192.168.2.1 | Шлюз | — |
| 192.168.2.2–192.168.2.254 | Зарезервировано | — |

### 2.8.5	Пользовательские подсети

| Подсеть | Назначение | VLAN |
| --- | --- | --- |
| 192.168.3.0/24 | Дисплейные классы (ДК) | 101 |
| 192.168.4.0/24 | Кафедры (К) | 102 |
| 192.168.5.0/24 | Администрация (А) | 103 |
| 192.168.6.0/24 | Другие пользователи (Д) | 104 |

Шлюзы для пользовательских подсетей: - 192.168.3.1 — VLAN 101
- 192.168.4.1 — VLAN 102
- 192.168.5.1 — VLAN 103
- 192.168.6.1 — VLAN 104

# 3	Вывод

В ходе лабораторной работы разработан план адресного пространства для двух частных диапазонов: 172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16. При проектировании сохранена исходная физическая структура сети и логическая сегментация VLAN, изменению подверглась только схема IP-адресации.

Для каждого диапазона выполнено разбиение на подсети /24 в соответствии с функциональным назначением сегментов: серверная ферма, сеть управления, дисплейные классы, кафедры, администрация и другие пользователи. Каждому VLAN сопоставлена отдельная подсеть, что обеспечивает логическую изоляцию трафика и упрощает администрирование.

Сформированы таблицы VLAN, IP-адресов и портов подключения оборудования. Определены адреса шлюзов, диапазоны для сетевого оборудования, серверов, пользовательских устройств и резервные области. Принятый регламент распределения IP-адресов обеспечивает единообразие конфигурации и масштабируемость сети.

# 4	Контрольные вопросы

1. Что такое модель взаимодействия открытых систем (OSI)? Какие уровни в ней есть? Какие функции закреплены за каждым уровнем модели OSI?

Модель OSI (Open Systems Interconnection) — это эталонная семиуровневая модель, описывающая процесс передачи данных в компьютерных сетях. Она разделяет сетевое взаимодействие на уровни, каждый из которых выполняет строго определённые функции.

Уровни модели OSI (снизу вверх):

- Физический (Physical) — передача битов по физической среде; определяет типы кабелей, разъёмы, уровни сигналов.

- Канальный (Data Link) — формирование кадров, MAC-адресация, контроль ошибок, доступ к среде передачи (Ethernet, VLAN).

- Сетевой (Network) — логическая адресация (IP), маршрутизация, выбор пути доставки пакетов.

- Транспортный (Transport) — доставка данных между узлами, контроль целостности и порядка передачи (TCP, UDP).

- Сеансовый (Session) — установление, поддержание и завершение сеансов связи.

- Представления (Presentation) — преобразование форматов данных, шифрование, сжатие.

- Прикладной (Application) — взаимодействие пользовательских приложений с сетью (HTTP, FTP, SMTP и др.).

2. Какие функции выполняет коммутатор?

Коммутатор — устройство канального уровня (L2), выполняющее:

– передачу кадров на основе MAC-адресов;
– построение и хранение таблицы MAC-адресов;
– сегментацию сети для уменьшения коллизий;
– поддержку VLAN;
– фильтрацию трафика внутри локальной сети;
– организацию trunk- и access-портов.

Коммутатор обеспечивает эффективный обмен данными внутри локальной сети.

3. Какие функции выполняет маршрутизатор?

Маршрутизатор — устройство сетевого уровня (L3), предназначенное для соединения различных сетей. Он выполняет:

– маршрутизацию IP-пакетов между подсетями;
– выбор оптимального маршрута;
– разделение широковещательных доменов;
– поддержку протоколов маршрутизации (RIP, OSPF и др.);
– реализацию NAT;
– фильтрацию трафика (ACL).

Маршрутизатор обеспечивает взаимодействие между различными сетями.

4. В чём отличие коммутаторов третьего уровня от коммутаторов второго уровня?

Коммутатор второго уровня (L2):
– работает на основе MAC-адресов;
– передаёт кадры внутри одной VLAN;
– не выполняет маршрутизацию между подсетями.

Коммутатор третьего уровня (L3):
– поддерживает маршрутизацию IP-пакетов;
– может выполнять межвлановую маршрутизацию (Inter-VLAN Routing);
– сочетает функции коммутатора и маршрутизатора.

5. Что такое сетевой интерфейс?

Сетевой интерфейс — это аппаратный или программный компонент устройства, обеспечивающий его подключение к сети. Он может быть физическим (Ethernet-порт) или логическим (виртуальный интерфейс, VLAN-интерфейс).

6. Что такое сетевой порт?

Сетевой порт — это:

– физический разъём на сетевом устройстве для подключения кабеля (например, FastEthernet0/1);
– либо логический идентификатор транспортного уровня (TCP/UDP-порт), используемый для различения сетевых сервисов (например, порт 80 — HTTP).

7. Кратко охарактеризуйте технологии Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet.

- Ethernet — технология локальных сетей со скоростью до 10 Мбит/с.

- Fast Ethernet — развитие Ethernet со скоростью 100 Мбит/с.

- Gigabit Ethernet — стандарт со скоростью передачи данных 1000 Мбит/с (1 Гбит/с).

Все технологии используют кадры Ethernet и совместимы по принципам работы.

8. Что такое IP-адрес (IPv4-адрес)? Определите понятия сеть, подсеть, маска подсети. Охарактеризуйте служебные IP-адреса. Приведите пример разбиения сети.

IPv4-адрес — это 32-битный числовой идентификатор узла в сети, записываемый в виде четырёх октетов (например, 192.168.1.10).

Сеть — совокупность устройств с общей сетевой частью адреса.
Подсеть — логически выделенная часть сети.
Маска подсети — определяет, какая часть IP-адреса относится к сети, а какая — к узлу (например, 255.255.255.0 или /24).

Служебные адреса в подсети /24:
– первый адрес (например, 192.168.1.0) — адрес сети;
– последний адрес (192.168.1.255) — широковещательный;
– адреса между ними — адреса узлов.

Пример разбиения:

Сеть 192.168.1.0/24 можно разделить на две подсети /25:

- 192.168.1.0/25 — 126 узлов

- 192.168.1.128/25 — 126 узлов

Каждая подсеть имеет собственный адрес сети и broadcast-адрес.

9. Дайте определение понятию VLAN. Для чего применяется VLAN? Какие преимущества даёт применение VLAN?

VLAN (Virtual Local Area Network) — это технология логического разделения сети на изолированные сегменты на уровне канала передачи данных.

Применение VLAN позволяет:

– разделять пользователей по подразделениям;
– изолировать трафик разных групп;
– повысить безопасность;
– уменьшить широковещательный трафик;
– упростить администрирование.

Примеры применения:
– разделение бухгалтерии и отдела разработки;
– выделение серверной фермы в отдельный VLAN;
– изоляция гостевой сети от корпоративной.

10. В чём отличие Trunk Port от Access Port?

Access Port — порт коммутатора, принадлежащий только одному VLAN. Используется для подключения конечных устройств.

Trunk Port — порт, передающий трафик нескольких VLAN одновременно. Используется для соединения коммутаторов или подключения маршрутизатора (межвлановая маршрутизация).